|  | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана) |
| --- | --- |

ФАКУЛЬТЕТ  		Специального машиностроения

КАФЕДРА     	СМ11 «Подводные роботы и аппараты»

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

Студент Андреев Евгений Викторович

фамилия, имя, отчество

Группа СМ11-11М

Тип практики   		  Научно-исследовательская  работа

Название предприятия	  НУК  СМ МГТУ им. Н.Э. Баумана

Студент					_________________        Андреев Е. В.

подпись, дата                   фамилия, и.о.

Руководитель практики			_________________         Макашов А. А.							         подпись, дата                   фамилия, и.о.

Оценка  __________________________________

2020 г.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана

(национальный исследовательский университет)»

(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

Кафедра «Подводные роботы и аппараты» (СМ11)

ЗАДАНИЕ

на выполнение научно-исследовательской работы

(производственной практики)

на предприятии    НУК СМ МГТУ им. Н.Э. Баумана

Студент Андреев Евгений Викторович, СМ11-11М

(фамилия, имя, отчество;  индекс группы)

Тема научно-исследовательской работы:

Использование каскадного детектора для построения системы позиционирования подводного аппарата

Дата выдачи задания   «» февраля 2020 г.

Руководитель НИР                                                      / Макашов А. А.

(подпись, дата)

Студент 			_________________________  /  Андреев Е. В.

(подпись, дата)                               (Фамилия И.О.)

РЕФЕРАТ

Отчёт на  стр.,  ч.,  рис.,  источников,  таблиц.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАСКАДНОГО ДЕТЕКТОРА ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ПОДВОДНОГО АППАРАТА

Перечень ключевых слов: АНПА, опорный маркер специального вида, алгоритм детектирования, каскадный детектор Хаара, донная зарядная станция, видеокамера.

Целью данной работы является исследование возможности использования каскадного классификатора Хаара для позиционирования АНПА у донной зарядной станции с помощью опорных маркеров специального вида.

В процессе работы был проведён обзор существующих типов маркеров, обоснован выбор исследуемого набора маркеров. Была составлена методика, по которой проводилось исследование и сравнение. Изготовлен макет активного маркера и предложен алгоритм его детектирования. Исследованы величины задержек и потоков IP-камеры.

В результате исследования были проанализированы

а также разработана конфигурация донной зарядной станции, позволяющая осуществить позиционирование по видеосистеме.

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ	5

ВВЕДЕНИЕ	6

1 Каскадный классификатор Хаара	7

1.1 Этап подготовки данных	7

1.2 Этап обучения каскада	10

1.3 Сравнение каскдов Хаара и LBP	15

2 Применение каскадного детектора для определения координат	18

2.1 Калибровка камеры по расстоянию	18

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	19

Приложение А.  Сценарий для администрирования большого количества изображений в процессе обучения каскадного классификатора	20

Приложение Б.  Сценарий для наполнения файла фоновых изображений	21

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

В настоящем отчете о НИР применяются следующие сокращения и обозначения:

АНПА – Автономный необитаемый подводный аппарат;

ВК – Видеокамера;

СИД – Светоизлучающий диод;

ROS – Robot operating system.

ВВЕДЕНИЕ

1 Каскадный классификатор Хаара

Каскадный классификатор Хаара представляет собой специальный детектор границ, построенный на каскадах решающих деревьев, каждое из которых содержит в своих листьях один из примитивов Хаара (см. рисунок 1) и два пороговых значения соответствующие ему.

Рисунок 1 – Примитивы Хаара

Обучение каскада построено на последовательном переборе примитивов и расчёте значений признаков как разницы между суммарной яркостью пикселей, покрытых былой областью текущего примитива и суммарной яркости пикселей чёрной области.

1.1 Этап подготовки данных

Далее приведена последовательность действий для подготовки изображений и их разметки

- Для тренировки каскада потребуется два набора данных: с объектом и без него. Допускается наличие в кадре одновременно нескольких объектов. Удобнее всего не снимать последовательно несколько сотен кадров, заснять два видео. Подобный подход позволит существенно сэкономить время, а также одновременно учесть все негативные эффекты, такие как размытия, расфокусировка, возникающие во время движения реального робота.

- Полученные видеофайлы разбиваются на кадры. Например, это можно сделать с помощью бесплатной утилиты “Free Video to Jpeg Converter”. Наибольшее количество уникальных кадров определяется по формуле:

F * T,

где

F – частота, кадров/с;

T - длительность видеоролика, с.

- Для удобства предлагается переименовать изображения, оставив короткий псевдоним из латинских символов и порядковый номер (далее будет обоснована важность этого шага). Например, IMG_20200509_144931.jpg превращается в with0001.jpg. Используется бесплатное ПО FastStone Image Viewer, имеющее инструменты пакетной обработки фотографий.

- Для тренировки алгоритма, как правило, используются изображения небольшого разрешения (1280 х 720 пикселей, 640 х 480 пикселей или меньше). В противном случае обучение займёт чрезвычайно много времени. В этом же ПО после переименования можно отмасштабировать изображения с уменьшением разрешения до указанных выше значений.

- С помощью утилиты opencv_createsamples.exe (входит в пакет поставки фреймворка OpenCV) на позитивных изображениях необходимо вручную указать объект(-ы). Запук утилиты производится командой:

opencv_annotation.exe --annotations=good_2.dat

--images=./extracted_images/with_original

Ключ «annotations» с параметром «good_2.dat» задаёт выходной файл, в который будет сохранена информация о разметке, ключ «images» определяет папку с изображениями, содержащими требуемый объект. На рисунке 2 показан процесс аннотации изображения, содержащего макет донной зарядной станции с нанесёнными на неё маркерами специалльного вида. Предполагается осуществлять навигацию автономного необитаемого подводного аппарата по системе технического зрения в процессе его стыковки с зарядной станцией.

О том, как взаимодействовать с программой разметки [2], после запуска напоминает подсказка в командной строке:

* mark rectangles with the left mouse button,

* press 'c' to accept a selection,

* press 'd' to delete the latest selection,

* press 'n' to proceed with next image,

* press 'esc' to stop.

Рисунок 2 – Процесс разметки изображений. Подлежащие детектированию объекты выделены рамками. Слева – подтверждённая аннотация (после нажатия клавиши «с»), справа – не подтверждённая

Программа не будет откликаться на действия пользователя, если выбрана отличная от английской раскладка клавиатуры. По нажатии клавиши «Escape» приложение завершит работу и по указанному пути появится файл с содержимым, показанным на рисунке 3.

Рисунок 3 – Вид содержимого файла аннотаций изображений с объектом

Каждая строчка соответствует отдельной аннотации, сначала указан путь к файлу (относительный или абсолютный, с зависимости от указанных при запуске программы разметки аргументов); следующий параметр – количество объектов на изображении, в данном примере на каждом кадре по два маркера одного вида; оставшиеся цифры обозначают координаты прямоугольников: левый верхний угол, затем правый нижний. Порядок описания прямоугольников соответствует порядку разметки пользователем.

Вообще говоря, файл негативных примеров может содержать любые изображения, включая и те, которые роботу не доведётся встретить в процессе выполнения задачи. Однако детектор будет функционировать намного лучше, если в качестве негативных примеров использовать изображения обстановки, в которой предстоит вести обнаружение. На рисунке 4 показан фрагмент такого файла. Он не содержит никакой лишней информации, кроме относительного пути к изображениям.

Рисунок 4 – Вид содержимого файла с описанием фоновых изображений

1.2 Этап обучения каскада

Для обучения каскада [2] требуется передать последнему файл-вектор, представляющий собой бинарный набор сжатых изображений объекта. Рассмотрим подробнее команду создания вектора:

opencv_createsamples.exe -info good_1_fixed.dat -vec samples.vec -num 1274 -w 24 -h 24 -show

Данное действие выполняет программа opencv_createsamples.exe, также входящая в пакет поставки фреймворка компьютерного зрения. С ключём «info» указывается путь к файлу с аннотациями, полученному ранее. Ключ «vec» обозначает имя выходного вектор-файла, «num» - это количество позитивных изображений, а параметры «w» и «h» специфицируют ширину и выстоу  впикселях. Чем больше размеры объекта, тем дольше будет проходить обучение, но тем точнее будет детектирование. Важно, чтобы отношение указанных величин соответствовало пропорциям реального объекта: к примеру, для поиска на изображении конфеты или болта стоит указать -w 40 -h 10, а для обнаружения маркера как на рисунке 2 лучше оставить квадратные пропорции.

Запуск обучения каскада выполняется командой

opencv_traincascade.exe -data haar_output -vec samples.vec -bg bad.dat -numStages 16 -numThreads 12 -w 24 -h 24 -numPos 1100 -numNeg 2955 -mode ALL,

где

data – путь к каталогу куда будут сохранены результаты;

vec – входной вектор-файл;

bg – файл фоновых изображений (background);

numStages – количество итераций (каскадов);

numThreads – количество задействованных потоков процессора;

w, h – ширина и высота изображений вектора в пикселях;

numPos – количество позитивных примеров, необходимых для обучения каскада. Это число обязательно должно быть меньше числа изображений в vec-файле. Причина будет объяснена ниже;

numNeg – количество фоновых изображений, чем больше, тем лучше;

mode – режим на стандартном наборе примитивов Хаара или же на расширенном (включая повёрнутые на 90º).

Программа отобразит следующий вывод:

PARAMETERS:

cascadeDirName: haar_output

vecFileName: samples.vec

bgFileName: bad_navigation.dat

numPos: 1100

numNeg: 2955

numStages: 16

precalcValBufSize[Mb] : 1024

precalcIdxBufSize[Mb] : 1024

acceptanceRatioBreakValue : -1

stageType: BOOST

featureType: HAAR

sampleWidth: 24

sampleHeight: 24

boostType: GAB

minHitRate: 0.995

maxFalseAlarmRate: 0.5

weightTrimRate: 0.95

maxDepth: 1

maxWeakCount: 100

mode: ALL

Number of unique features given windowSize [24,24] : 261600

Здесь важными параметрами являются minHitRate и maxFalseAlarmRate. Первый обозначает точность определения, которую должен достичь каскад на каждой стадии. Значение 0,995 означает, что из 1000 изображений 5 будут ложноположительными срабатываниями. Второй – какое количество изображений, не содержащих объект, будет отсеяно на каждой стадии. К примеру, для обученного каскада из 8 стадий будет отсеиваться 1 – 0,58 = 0,996 = 99,6% всех негативных изображений.

По завершении обучения каждой стадии программа будет выдавать подобные сообщения:

===== TRAINING 12-stage =====

<BEGIN

POS count : consumed   1100 : 1195

NEG count : acceptanceRatio    2955 : 2.89746e-05

Precalculation time: 4.876

+----+---------+---------+

|  N |    HR   |    FA   |

+----+---------+---------+

|   1|        1|        1|

+----+---------+---------+

|   2|        1|        1|

+----+---------+---------+

|   3|        1|        1|

+----+---------+---------+

|   4|        1|        1|

+----+---------+---------+

|   5| 0.999333| 0.836887|

+----+---------+---------+

|   6| 0.999333| 0.843316|

+----+---------+---------+

|   7| 0.998667| 0.649746|

+----+---------+---------+

|   8| 0.996667| 0.581726|

+----+---------+---------+

|   9| 0.996667| 0.461591|

+----+---------+---------+

END>

Training until now has taken 0 days 1 hours 23 minutes 3 seconds.

Третий столбец – значение FalseAlarmRate, переход к следующей стадии происходит, когда оно становится менее 0,5. Фраза «Required leaf false alarm rate achieved. Branch training terminated.» сообщит об успешном завершении обучения классификатора [4]. Работа обученного детектора по распознаванию маркеров специального вида паказана на рисунке 5.

Рисунок 5 – Работа каскадного классификатора Хаара. Слева видно одно ложноположительное срабатывание

На каждом этапе каскад совершает ошибки, принимая некоторые фоновые изображения за изображения с объектом. Для тренировки каждой последующей стадии берутётся количество изображений, соответвтующих параметру numPos плюс все ошибочные с предыдущей стадии. В примере вывода выше для 12-й стадии обучения присутствует строчка POS count : consumed   1100 : 1195,сообщающая о том, что для тренировки нынешней стадии было взято 1195 изображений, 1100 из которых изначально переданы в vec-файле. Следовательно, на прерырущем этапе ошибочно были распознаны 95 изображений.

Приблизительно количество позитивных изображений, необходимых для создания vec-файла, можнно оценить по формуле:

V ≥ numPos + (numStages - 1) * (1 - minHitRate) * numPos + S,

где

V – число изображений, использованных для создания вектора;

S – суммарное количество нераспознанных изображений на всех стадиях.

По приведённой выше формуле также можно оценить необходимое число объектов, передаваемых opencv_traincascade.exe в параметре -numPos 1100. При меньшем числе пользователь получит ошибку «Bad argument (Can not get new positive sample. The most possible reason is insufficient count of samples in given vec-file).»

1.3 Сравнение каскдов Хаара и LBP

Утилита «opencv_traincascade.exe» позволяет обучать как каскады Хаара, так и LBP (Local Binary Patterns). В открытых источниках [5] упоминается, что 2-й тип каскадного детектора в несколько раз быстрее каскада Хаара и на 15-20% менее точен. Было проведено собственное сравнение, результаты которого представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Сравнение производительности детектирования на основе каскадов Хаара и LBP

| Тип | Источник видеоряда | Скорость, кардов/с |
| --- | --- | --- |
| LBP | Тестовое видео, 1280х720 пикселей | 12,5 |
| HAAR |  | 11 |
| LBP | Потоковое видео с домашней веб-камеры, 640х480, разрешение по умолчанию для OpenCV | 17 |
| HAAR |  | 15 |
| LBP | Тестовое видео, 1280х720 пикселей, детектируется только один тип маркера (1-й тип - чёрный круг на белом фоне) | 17 |
| HAAR |  | 15 |
| LBP | Потоковое видео с домашней веб-камеры, 640х480, детектируется только один тип маркера (1-й тип - чёрный круг на белом фоне) | 20 |
| HAAR |  | 19 |

По данным таблицы 1 ожидаемой разницы в производительности не наблюдается. Однако в выводе программы «opencv_traincascade.exe» при равных размерах поискового окна количество уникальных комбинаций примитивов, их размеров и положений сильно различается:

| stageType: BOOST featureType: HAAR sampleWidth: 24 sampleHeight: 24 boostType: GAB minHitRate: 0.995 maxFalseAlarmRate: 0.5 weightTrimRate: 0.95 maxDepth: 1 maxWeakCount: 100 mode: ALL Number of unique features given windowSize [24,24] : 261600 | stageType: BOOST featureType: LBP sampleWidth: 24 sampleHeight: 24 boostType: GAB minHitRate: 0.995 maxFalseAlarmRate: 0.5 weightTrimRate: 0.95 maxDepth: 1 maxWeakCount: 100 Number of unique features given windowSize [24,24] : 8464 |
| --- | --- |

Сравнете значения, выделенные жирным. Автор связывает подобное поведение с особенностью разработанных маркеров: каскадам необходимо детектировать плоское контрастное изображение из простых геометрических фигур, в результате чего большое количество примитивов отсеивается на ранних стадиях. Таким образом, для детектирования достаточно весьма ограниченного набора примитивов и соответствующих им слабых классификаторов. Однако время полного обучения каскадов различается значительно:

| featureType: HAAR | featureType: LBP |
| --- | --- |
| ===== TRAINING 5-stage ===== <BEGIN POS count : consumed 1100 : 1113 NEG count : acceptanceRatio 4617 : 3.13382e-05 Precalculation time: 5.091 +----+---------+---------+ ¦ N ¦ HR ¦ FA ¦ +----+---------+---------+ ¦ 1¦ 1¦ 1¦ +----+---------+---------+ ¦ 2¦ 1¦ 1¦ +----+---------+---------+ ¦ 3¦ 1¦ 0.565735¦ +----+---------+---------+ ¦ 4¦ 1¦ 0.565735¦ +----+---------+---------+ ¦ 5¦ 1¦ 0.286766¦ +----+---------+---------+ END> Training until now has taken 0 days 0 hours 41 minutes 35 seconds. ===== TRAINING 6-stage ===== <BEGIN POS count : consumed 1100 : 1113 NEG count : acceptanceRatio 2 : 1.01725e-05 Required leaf false alarm rate achieved. Branch training terminated. | ===== TRAINING 5-stage ===== <BEGIN POS count : consumed 1100 : 1107 NEG count : acceptanceRatio 4617 : 8.73515e-05 Precalculation time: 0.33 +----+---------+---------+ ¦ N ¦ HR ¦ FA ¦ +----+---------+---------+ ¦ 1¦ 1¦ 1¦ +----+---------+---------+ ¦ 2¦ 1¦ 1¦ +----+---------+---------+ ¦ 3¦ 1¦ 0.347412¦ +----+---------+---------+ END> Training until now has taken 0 days 0 hours 2 minutes 8 seconds. ===== TRAINING 6-stage ===== <BEGIN POS count : consumed 1100 : 1107 NEG count : acceptanceRatio 0 : 0 Required leaf false alarm rate achieved. Branch training terminated. |

2 Применение каскадного детектора для определения координат

2.1 Калибровка камеры по расстоянию

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Метод Виолы-Джонса (Viola-Jones) как основа для распознавания лиц  [электронный ресурс]. URL: https://habr.com/ru/post/133826/ (дата обращения: 10.05.2020).

- Документация фреймворка OpenCV [электронный ресурс]. URL: https://docs.opencv.org/4.1.1/dc/d88/tutorial_traincascade.html (дата обращения: 12.05.2020).

- Официальная страница разработчиков [электронный ресурс]. URL:  https://www.python.org/  (дата обращения: 14.05.2020).

- Страница форума stackoverflow.com [электронный ресурс]. URL:  https://stackoverflow.com/questions/50186866/opencv-cascade-training-fast-fails-required-leaf-false-alarm-rate-achieved-br (дата обращения: 16.05.2020).

- Страница форума stackoverflow.com [электронный ресурс]. URL:  https://stackoverflow.com/questions/8791178/haar-cascades-vs-lbp-cascades-in-face-detection (дата обращения: 16.05.2020).

Приложение А.  Сценарий для администрирования большого количества изображений в процессе обучения каскадного классификатора

abs_path = 'Your_absolute_path_to_base_folder/'

which_file = 2

if which_file == 1:

f = open(abs_path+'good_1.dat')

f_fixed = open(abs_path+'good_1_fixed.dat', 'a')

else:

f = open(abs_path + 'good_2.dat')

f_fixed = open(abs_path + 'good_2_fixed.dat', 'a')

data = f.readlines()

print(type(data))

for line in data:

first_part = line.strip().split()[0]

#print(first_part)

file_name = first_part.split("\\")[-1]

print(file_name)

if which_file == 1:

try:

shutil.move(abs_path+"from_folder/"+file_name,

abs_path+" /to_folder/"+file_name)

line = line.strip().split('\\')

new_line = line[0] + "/to_folder/" + line[1] + "\n"

print(new_line, end='')

f_fixed.write(new_line)

except FileNotFoundError:

print(file_name, " does not exist")

input()

else:

try:

shutil.move(abs_path+"from_folder_2/"+file_name,

abs_path+"to_folder_2/"+file_name)

line = line.strip().split('\\')

new_line = line[0] + "/to_folder_2/" + line[1] + "\n"

print(new_line, end='')

f_fixed.write(new_line)

except FileNotFoundError:

print(file_name, " does not exist")

input()

Приложение Б.  Сценарий для наполнения файла фоновых изображений

import os

f = open('bad.dat', 'w')

for i in range(1, 2956):

s = './extracted_images/without_800/advanced' + '{:04d}'.format(i) + ".jpg\n"

f.write(s)

# print(s, end = '')